AC200-SE匀胶机设备操作手册

| 设备负责老师：廖庆亮 |  |
| --- | --- |
| 设备负责人姓名：宣景悦 | 设备负责人电话：18519192066 |
| 工程师姓名：贡勇 | 工程师电话：0510-81602176 |

一、设备主要功能介绍

1. 用于在硅片、ITO导电玻璃、PET等基底上旋涂溶液

二、设备预约须知及制样要求

1. 刚性或柔性基底

三、操作指南

1. 打开匀胶机，打开真空泵

2. 给腔体铺上锡纸，放置转子

3. 选择单步旋涂/多步旋涂，设置旋涂程序

4. 点击vacuum on吸住基底，盖上盖子，点击运行，开始旋涂，

5. 结束后，打开盖子，点击vacuum off，取下基底

6 关闭匀胶机，关闭真空泵

四、常见问题解答

1. 根据基底大小选择合适的转子